8. Геохимия почв и потоков рассеяния

Исследованию подвергались потоки рассеяния и почвы, примеси в которых отражены в таблицах 98-99.

Таблица 98

Фоновые содержания тяжелых элементов в почвах (г/т) региона                                          по отношению к  почвам мира

| Эле-мент | Почвы Южно-го Вер-хоянья ( 43) | Почвы мира по В.П.Малюге |  | Коренные породы территории |  | ПДК в почвах РФ, 1991 |  | Количество значимых проб, про-цент, средние содержания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К | КК | Сред-ние | КК | ПДК | КК |  |
| Be | - | 6,0 | - | - | - | - | - | 14 (32,%),6,37 |
| Sc | - | - | - | но | - | - | - | 5 (11,6%),50 |
| Ti | 6477 | 4600 | 1,4 | 42,36 | 1,53 | - | - | Все |
| V | 43,72 | 100 | 0,43 | 30,3 | 1,44 | 150 | 0,29 | “-” |
| Co | 14,58 | 10 | 1,5 | 7,27 | 2 | 5 | 2,91 | “-” |
| Ni | 18,28 | 40 | 0,45 | 14,6 | 1,25 | 85 | 0,21 | “-” |
| Cu | 39,53 | 20 | 1,97 | 39,50 | 0,99 | 55 | 0,72 | “-” |
| Zn | 127,91 | 50 | 2,55 | 99,97 | 3,2 | 100 | 1,28 | “-” |
| Ga | 23,95 | - | - | 12,75 | 1,88 | - | - | “-” |
| As | 97,91 | 1,0 | 97,91 | 68,13 | 1,43 | 2,0 | 48,95 | “-” |
| Y | 33,14 | 5 | 6,6 | 17,98 | 1,84 | - | - | “-” |
| Zr | 6876,02 | - | - | - | - | - | - | 1 (23%), 150 |
| Nb | - | - | - | - | - | - | - | 10 (23,2%),32 |
| Mo | 1,46 | 2 | 0,72 | 0,97 | 1,5 | - | - | Все |
| Ag | 0,6791 | 0,1 | 6,79 | 0,152 | 4,46 | - | - | “-” |
| Pb | 48,21 | 10 | 4,82 | 27,97 | 1,72 | 30 | 1,5 | “-” |
| La | - | - | - | - | - | - | - | 10 (23,2%), 200 |
| Ce | но | - | - | но | - | - | - | Не обн. |
| Yb | но | - | - | но | - | - | - | Не обн. |
| Sn | 3,36 | 10 | 0,34 | 1,417 | 2,37 | - | - | Все |
| P | 679,1 | 800 | 0,84 | 786 | 0,86 | - | - | “-” |
| Cr | 22,79 | 200 | 0,11 | 16,45 | 1,4 | 6 | 3,79 | “-” |
| Ba | 260,5 | 500 | 0,52 | 188 | 1,38 | - | - | “-” |
| W | - | - | - | - | - | - | - | 14 (32,5%), 5 |
| Fe | 30000 | 38000 | 0,79 | 30000 | 1,0 | - | - | Все |
| Cd | - | 0,5 | - | - | - | - | - | 1 (2,3%), 5 |
| Sb | - | - | - | - | - | 4,5 | - | 9 (20,9%), 10 |

Окончание табл. 98

| Эле-мент | Почвы Южно-го Вер-хоянья ( 43) | Почвы мира по В.П.Малюге |  | Коренные породы территории |  | ПДК в почвах РФ, 1991 |  | Количество значимых проб, про-цент, средние содержания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К | КК | Сред-ние | КК | ПДК | КК |  |
| Th | но | - | - | но | - | - | - | Не обн. |
| Ge | 0,988 | - | - | 0,989 | 1,0 | - | - | Все |
| Bi | 2,392 | - | - | 2,077 | 1,15 | - | - | “-” |
| In | но | - | - | но | - | - | - | Не обн. |
| Au | Не изучалось |  |  |  |  |  |  |  |
| B | 62,09 | 10 | 6,2 | 112,7 | 0,55 | - | - | Все |
| Mn | 20,22 | 850 | 2,37 | 630,7 | 3,2 | 1500 | 1,35 | “-” |
| Li | 30,12 | 30 | 1 | - | - | - | - | “-” |
| Hg | - | - | - | - | - | 2,1 | - | 10 (23,2%), 10 |
| Sr | - | - | - | но | - | - | - | 2 (4,6%), 1000 |
| Cум-ма примесей | 8004,55 | 7249,6 |  | 2100,3 |  |  |  |  |

Анализ табличного материала позволяет заметить, что почвы региона обогащены теми же элементами, которые определяют металлогению региона ( мышьяком, серебром, иттрием, бором, свинцом, цинком, марганцем, медью, кобальтом, титаном).

Таблица 99

Фоновые содержания тяжелых элементов в донных осадках (г/т)

|  | В донных осадках (53) | КК по отношению к почвам мира | Количество значащих проб, %, среднее содержание |
| --- | --- | --- | --- |
| Be- | - | - | 14 (32,5%), 6,36 |
| Sc | - | - | 5 (11,6%), 50 |
| Ti | 6447 | - | Все |
| V | 43,72 | 0,21 | “-” |
| Co | 14,58 | 3,28 | “-” |
| Ni | 18,28 | 0,21 | “-” |
| Cu | 39,53 | 0,65 | “-” |
| Zn | 127,91 | 4,81 | “-” |

Окончание табл. 99

|  | В донных осадках (53) | КК по отношению к почвам мира | Количество значащих проб, %, среднее содержание |
| --- | --- | --- | --- |
| Ga | 23,95 | - | Все |
| As | 97,91 | 60,28 | “-” |
| Y | 33,14 | - | “-” |
| Zr | - | - | 1 3,2%, 150 |
| Nb | - | - | 16 (30,18%), 48,12 |
| Mo | 1,377 | - | Все |
| Ag | 1,61 | - | “-” |
| Pb | 250,25 | 8,34 | “-” |
| La | но | - | Не обн. |
| Ce | но | - | “-” |
| Yb | но | - | “-” |
| Sn | 9,887 | - | Все |
| P | 623,6 | - | “-” |
| Cr | 20,57 | 3,42 | “-” |
| Ba | - | - | 13 (24,5%), 315,4 |
| W | - | - | 15 (28,4%), 5,8 |
| Fe | 30000 | - | Все |
| Cd | - | - | 12 (22,6%), 12,08 |
| Sb | - | - | 9 (17%), 11 |
| Th | но | - | Не обн. |
| Ge | 1,047 | - | 11 (20%), 1 |
| Bi | 2,189 | - |  |
| In | но | - | Не обн. |
| Au | но | - | “-” |
| B | 64,34 | - | Все |
| Mn | 1073,6 | 0,71 | “-” |
| Li | - | - | 21 (32,6%), 35,2 |
| Hg | - | - | 1 (1,8%), 10 |
| Sr | - | - | 1 (1,8%), 1000 |
| Сумма примесей | 8894,52 |  |  |

Как и в предыдущем случае, избыточными элементами потоков рассеяния являются элементы, определяющие металлогению региона.

9. Геохимия  поверхностных                                                         и минерализованных вод

Средний состав вод поверхностного стока территории показан в таблице 100.

Таблица 100

Средний химический состав вод поверхностного стока бассейнов рр. Дыбы, Тыры, Юдома, Сунтар (катионы и анионы,  мг/л,                                                         элементы- г/т в сухом остатке)

| Компо-нент | Средние значения в водотоках Южного Верхоянья | Средний состав вод мира по А.И.Перельману, В.В.Гордееву*, В.И.Вернадскому** |  | Показатель вредности (ПВ, РФ,1991; ПДК*** рыбохозяйственных водоемов,1990; ПДК**** рыбоохранное |  | Количество значимых проб и среднее содержание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Среднее мирового океана и рек | КК | ПДК | КК |  |
| рН | 7,045 | 6,92 | - | 6,5-8,5 | - |  |
| NH4 | 0,233 | 0,56 | 0,42 | 0,5*** | 0,46 |  |
| Na+K | 3,957 | 50,09 | 0,08 | 120-50*** | 0,02 |  |
| Mg | 9,15 | 18,6 | 0,49 | 40*** | 0,22 |  |
| Fe2+ | но | 547,0 | 0,0002 | 0,005*** | - | Не обн. |
| Fe3+ | 0,119 | - | - | 0,05*** | 2,38 |  |
| Сумма катионов | 29,539 | - | - | - | - |  |
| Cl | 9,537 | 47,0 | 0,2 | 300*** | 0,03 |  |
| SO4 - | 18,251 | 75,1 | 0,24 | 100*** | 0,18 |  |
| HCO3 - | 66,185 | 174,0 | 0,38 | - | - |  |
| СО3 | но | 0,14 | - | - | - |  |
| NO2 | но | - | - | 0,08*** | - |  |
| Сумма анионов | 93,973 | - | - | - | - | Не обн. |
| СО2 | 35,64 | 26,0 | 1,37 | 40,0**** | - | Не обн. |
| Общая минерализация | 124,65 | - | - | - | - |  |
| Ti | 39 | 10,7 | 3,64 | - | - |  |
| Cu | 4,94 | 5,58 | 0,88 | 0,72 |  |  |
| As | 42,66 | 7,0* | 5,09 | 15 | 2,84 |  |
| Mo | 0,224 | 1* | 0,224 | 0,0012 | 185,6 | 14 0,3 |

Окончание табл. 100

| Компо-нент | Средние значения в водотоках Южного Верхоянья | Средний состав вод мира по А.И.Перельману, В.В.Гордееву*, В.И.Вернадскому** |  | Показатель вредности (ПВ, РФ,1991; ПДК*** рыбохозяйственных водоемов,1990; ПДК**** рыбоохранное |  | Количество значимых проб и среднее содержание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Среднее мирового океана и рек | КК | ПДК | КК |  |
| Ag | 1,216 | 0,00065** | 1870 | - | - |  |
| Pb | 13,3 | 1* | 13,3 | 260 | 0,05 |  |
| Cr | 3,01 | 1* | 3,01 | 0,001* | 3010 | 21 4,3 |
| Ba | 243,8 | 19,6 | 12,43 | 2* | 121,9 |  |
| Sb | 9,12 | 1* | 9,12 | 4,5 | 2,02 | 11 20 |
| Bi | 1,225 | 0,0002** | 5125 | - | - | 9 2 |
| B | 15,75 | 41,8 | 0,37 | 0,1*** | 157,5 |  |
| Mn | 46,9 | 49,4 | 0,95 | 1500 | 0,03 |  |
| Sr | 900 | 185 | 4,86 | 10*** | 90 |  |
| Sn | - | - | - | - | - | 3 1 |
| Сумма примесей | 1321,139 | 323,08 |  |  |  |  |

По химическому составу вода oтносится (согласно классификации О.А. Алескина) к  гидрокарбонатному классу, группе кальция, первому типу (ОНСО3 -  >Са2+ + Мg2+ ) c минерализацией 0,125 г /дм3  и жесткостью 1,5 моль/дм3 .

По сравнению с мировым кларком вода региона обогащена  в 3-12 раз свинцом, мышьяком, стронцием, титаном, хромом, барием, сурьмой, висмутом, серебром - на три порядка! Это согласуется с предыдущей закономерностью о передаче информации об избыточном содержании элементов на всех уровнях организации вещества в системах: породы- минералы-почвы-потоки рассеяния - воды. Суммарный примесный состав поверхностных вод ( в сухом остатке) в 4 раза выше средних содержаний поверхностного стока, что связано с дренажем водами рудных полей региона.

Особый интерес представляют собой минерализованные источники рудных месторождений.

В таблице 101 приведен средний состав минерализованных вод  Нежданинского золоторудного месторождения, который близок  к среднему составу включений в рудных кварцах. В солях сухого остатка ископаемых минеральных  вод золоторудного месторождения установлено 20 мкг/л золота, что в 5 раз превышает кларк морской воды (Гольдберг, 1981). Кобальт-никелевые отношения в минерализованной воде центральной части золоторудного месторождения совпадают с таковыми рудовмещающих отложений и близки по величине к криогенным солям, формирующимся в зоне гипергенеза в надрудных ореолах (Кокин, 1984, 1985). То есть, длительный обмен вещества в системе вода-порода приводит к обогащению воды элементами породы в близких соотношениях концентраций отдельных элементов.

Отсутствие в минерализованных водах золоторудного месторождения железа и мышьяка, в избытке содержащихся во вмещающих породах и рудах месторождения, может быть связано со значительной окисляемостью, которая на данном месторождении достигает величины 4 мг О 2 /л. В этом случае мышьяк и железо не могут переходить в раствор (Крайнов, 1973) отработанных метаморфических вод и должны оставаться  в рудных зонах. Наличие мерзлотного слоя, таким образом, выступает в роли экологического гаранта от поступления мышьяка и железа в водные потоки. Однако если будет понижена окисляемость водных потоков, мышьяк незамедлительно может оказаться в водной системе р. Тыры.

Средний состав газа ископаемых минерализованных вод золоторудного месторождения имеет близкий набор газов включений в кварце рудного поля (таблицы 101-102 ), а также содержит инертные газы и водород.

Таблица 101

Средний состав минерализованных вод  Нежданинского                                         золоторудного месторождения

| Компонент | мг/л | мг/экв | экв/% |
| --- | --- | --- | --- |
| Li+ | 0,40 | 0,06 | 0,06 |
| NH4+ | 1,96 | 0,10 | 0,09 |
| K+ | 12,00 | 0,30 | 0,28 |
| Na+ | 1796,0 | 78,08 | 73,01 |
| Mg2+ | 203,0 | 16,70 | 15,62 |
| Ca2+ | 219,0 | 11,00 | 10,29 |
| Fe2+ | 19,00 | 0,70 | 0,65 |

Окончание табл. 101

| Компонент | Мг/л | мг/экв | экв/% |
| --- | --- | --- | --- |
| Mn2+ | 0,02 |  |  |
| Cu2+ | 0,04 |  |  |
| Катионы | 2251,42 | 106,94 | 100,00 |
| Cl - | 37,50 | 1,06 | 1,01 |
| SO4-2 | 38,60 | 0,80 | 0,75 |
| HCO3- | 63,40 | 103,93 | 98,24 |
| HPO4- | 0,11 |  |  |
| Анионы | 6416,21 | 105,79 | 100,00 |
| Недиссоциированные молекулы: СО2 | 1466,60 |  |  |
| H2SiO3 | 18,20 |  |  |
| Общая минерализация | 8685,83 |  |  |
| Сухой остаток при температуре 180 | 5827,00 |  |  |

Таблица102

Средний микропримесный состав сухих остатков ископаемых                                 минерализованных вод Нежданинского золоторудного месторождения                        (5 проб, мкг/л)

| Элемент | Центральная часть месторождения | Юго-западный фланг месторождения |
| --- | --- | --- |
| Медь | 10 | 6 |
| Цинк | 20 | 25 |
| Свинец | 93 | 50 |
| Марганец | 305 | 372 |
| Серебро | 10 | Не обн. |
| Никель | 20 | 30 |
| Кобальт | 66 | 30 |
| Висмут | 133 | Не обн. |
| Литий | 500 | 96 |
| Бор | Не обн. | 30 |
| Стронций | 2118 | 3813 |
| Молибден | 150 | Не обн. |
| Рубидий | 290 | 29 |
| Бериллий | Не обн. | 0,5 |
| Золото | 0,02 | Не обн. |

Таблица 103

# Средний состав включений в рудных кварцах, отн.%

| Компонент | Среднее | Отклонение от среднего | Коэффициент вариации, % | Относительный % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HCO3- | 0,093 | 0,081 | 89,4 | 81,57 |
| SO42- | 0,021 | 0,005 | 23,8 | 19,43 |
| Анионы | 0,114 |  |  | 100,00 |
| Ca2+ | 0,030 | Не рассчитывались |  | 20,00 |
| Mg2+ | 0,050 | -«- |  | 33,33 |
| Na+ | 0,050 | 0,003 | 6,0 | 33,33 |
| NH4+ | 0,010 | Не рассчитывались |  | 6,66 |
| K+ | 0,010 | 0,001 | 10,00 | 6,67 |
| Катионы | 0,150 |  |  | 100,00 |
| N2 | 4,460 | 1,880 |  | 4,46 |
| CO | 0,480 | 0,270 |  | 0,48 |
| CH4 | 0,4-3,3 | Не рассчитывались |  | 0,40 |
| CO2 | 94,65 | 1,98 | 2,0 | 94,62 |

Таблица  104

Средний состав газа ископаемых минерализованных вод ,  отн. %

| СO | NH4 | CO2 | CH4 | O2 | H2 | N2 | Ar | He |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,01 | 0,01 | 94,59 | 0,74 | 0,41 | 0,01 | 4,12 | 0,02 | 0,06 |

10.  Геохимия живого вещества                                    Южного Верхоянья

Анализ растительного материала проводился по профилям через геологические структуры региона (таблица 106).

Таблица 105

Накопление тяжелых металлов в организме северного оленя                                               в зависимости от геофона естественной (природной) среды (г/т).

| Элемент | Естественный фон без учета аномалий естествен-ных геохимических аномальных полей* | Участки естест-венных аномальных геохимических полей | Мясо здоро-вого оленя | Мясо больного оленя | Кость больного оленя | Превы-шение над средними содержаниями в мясе животных мира у больных оленей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мышьяк | 60 | 150-200 | 10 | 100 | - | 500 |
| Бор | 30 | 30-500 | 25 | 300 | 100 | 60-150 |
| Фосфор | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | норма |
| Свинец | 25 | 250->10000 | 30 | 10000 | >10000 | >1000 |
| Медь | 3 | 30-100 | 5 | 50 | - | норма |
| Титан | 50 | 500 | 1000 | 2000 | 30 | >50-100 |
| Галлий | 0,5 | 5 | 1 | 10 | - | 20 |
| Марганец | 100 | 150-350 | 100 | 1500 | 100 | >30 |
| Хром | 3 | 30-70 | 100 | 10000 | 150-200 | >100 |
| Никель | 5 | 100-150 | 110 | 10000 | 200 | >100 |
| Висмут | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | норма |
| Молиб-ден | 0,2 | 3 | 1 | 3 | 3 | норма |
| Олово | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | норма |
| Ванадий | 1 | 5 | 1 | 10 | - | >2 |
| Цинк | 20 | 50-100 | 20 | 100 | 20 | норма |
| Серебро | 1 | 10-30 | 1,5 | 2 | 2 | >100 |
| Кобальт | 1 | 5-20 | 5 | 15 | 15 | >3 |
| Железо | 10000 | 10000 | 1000 | >10000 | - | >10 |
| Ртуть | 0,03 | 0,08 | 0,06 | 0,085 | 0,1 | >2 |
| Сумма |  |  | 413,56 | 30512,085 | 13542,1 |  |

Таблица 106

Фоновые содержания тяжелых металлов в растительности (г/т)

|  | В золе расте-ний | ПДК РФ, 1991 | Сред-ние в расти-тельно-сти, 145 | В том числе |  |  | Коэффициент концентрации (КК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | трава, 45 | кедро-вый стлан-ник, 48 | лиственница, 52 |  | растительность |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | КК1 | КК2 |  | трава |  | кустарник |  |  | деревья |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КК1 | КК2 |  | КК1 | КК2 |  | КК1 | КК2 |
| Be | 2 | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
| Sc | - | - | но | но | но | но |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
| Ti | 1000 | - | 1081 | 1880 | 517 | 846 |  | 1,08 | - |  | 1,88 | - |  | 0,52 | - |  | 0,85 | - |
| V | 61 | 170 | 3,54 | 7,43 | 1,47 | 1,71 |  | 0,058 | 0,02 |  | 0,12 | 0,04 |  | 0,024 | 0,009 |  | 0,03 | 0,01 |
| Co | 15 | 25 | 2,24 | 3,59 | 1,87 | 1,25 |  | 0,15 | 0,09 |  | 0,23 | 0,14 |  | 0,11 | 0,07 |  | 0,08 | 0,21 |
| Ni | 50 | 6,7 | 3,24 | 4,57 | 2,67 | 2,47 |  | 0,06 | 0,48 |  | 0,09 | 0,68 |  | 0,05 | 0,39 |  | 0,05 | 0,36 |
| Cu | 200 | 3,5 | 28,62 | 29,89 | 30,48 | 25,5 |  | 0,14 | 8,17 |  | 0,14 | 8,54 |  | 0,15 | 8,7 |  | 0,12 | 7,2 |
| Zn | 900 | 23 | 95,62 | 80 | 131,67 | 75,19 |  | 0,1 | 4,15 |  | 0,09 | 3,47 |  | 0,11 | 5,72 |  | 0,08 | 3,26 |
| Ga | - | - | 1,47 | 3 | 0,68 | 0,74 |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
| As | 0,3 | 2 | 65,5 | 88,78 | 54,27 | 56,44 |  | 221,6 | 33,25 |  | 296 | 44,39 |  | 181 | 27,1 |  | 188 | 28,5 |
| Y | 50 | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
| Zr | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
| Nb | - | - | но | но | но | но |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
| Mo | 20 | - | 0,358 | 0,416 | 0,38 | 0,278 |  | 0,017 | - |  | 0,02 | - |  | 0,02 | - |  | 0,014 | - |
| Ag | 1 | - | 0,279 | 0,524 | 0,103 | 0,209 |  | 0,28 | - |  | 0,52 | - |  | 0,1 | - |  | 0,2 | - |
| Pb | 10 | 35 | 15,28 | 28,28 | 7,4 | 10,17 |  | 1,53 | 0,43 |  | 2,83 | 0,8 |  | 0,74 | 0,2 |  | 1 | 0,29 |
| La | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
| Ce | - | - | но | но | но | но |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
| Yb | - | - | но | но | но | но |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |

Окончание табл. 106

|  | В золе расте-ний | ПДК РФ, 1991 | Сред-ние в расти-тельно-сти, 145 | В том числе |  |  | Коэффициент концентрации (КК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | трава, 45 | кедро-вый стлан-ник, 48 | лиственница, 52 |  | растительность |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | КК1 | КК2 |  | трава |  | кустарник |  |  | деревья |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КК1 | КК2 |  | КК1 | КК2 |  | КК1 | КК2 |
| Sn | 5 | - | 0,631 | 0,833 | 0,542 | 0,519 |  | 0,13 | - |  | 0,17 | - |  | 0,1 | - |  | 0,1 | - |
| P | 70000 | - | 1424,9 | 1566,7 | 1978,1 | 729,8 |  | 0,02 | - |  | 0,02 | - |  | 0,03 | - |  | 0,01 | - |
| Cr | 250 | - | 2,72 | 4,24 | 1,79 | 2,13 |  | 0,01 | - |  | 0,02 | - |  | 0,01 | - |  | 0,008 | - |
| Ba | n.100 | - | 1365 | 1728 | 562 | 1804 |  | 10 | - |  | 10 | - |  | 3 | - |  | 12 | - |
| W | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
| Fe | 10000 | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
| Cd | 0,01 | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
| Sb | - | 4,5 | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
| Ge | - | - | 0,6 | 0,711 | 0,531 | 0,558 |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
| Bi | - | - | 1,693 | 1,778 | 1,646 | 1,654 |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
| In | 50 | - | но | но | но | но |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
| Au | 1 | - | но | но | но | но |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
| B | 400 | - | 49,44 | 49,33 | 76,35 | 28,65 |  | 0,12 | - |  | 0,1 | - |  | 0,19 | - |  | 0,07 | - |
| Mn | 7500 | 3500 | 8861 | 9171 | 9306 | 8106 |  | 1,18 | 2,53 |  | 1,22 | 2,6 |  | 1,24 | 2,65 |  | 1,08 | 2,3 |
| Li | 11 | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
| Hg | 0,003 | - | но | но | но | но |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
| Sr | 300 | - | 1189 | 933 | 885 | 1750 |  | 3,96 | - |  | 3,11 | - |  | 2,95 | - |  | 5,83 | - |
| Сумма приме-сей | 2416,3 |  | 2825,2 | 2964,97 | 1758,85 | 4491,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: КК1- относительно мирового кларка; КК2- относительно ПДК.

11.  Металлоорганическое вещество

В Сетте-Дабанском антиклинории  в бассейне р.Тыры-Натали впервые обнаружено (Кокин, 1985) металлоорганическое вещество (МОВ), которое обычно называют мумиё. Распространено она достаточно широко, однако значительных скоплений пока не выявлено. Обычно это налеты, натечные формы на склонах, обращенных к солнечной стороне. Вмещающими отложениями являются как правило терригенно-карбонатные отложения кембрий-ордовикско-силурийского возрата.

Цвет мумие от темно-каричневого до почти черного, бурого оттенков. С резким характерным запахом. На участках его небольших скоплений иногда устанавливается мышиный помет пересыщенный МОВ.

Текстура мумиё воскообразная, иногда твердость повышена (для образований типа корчек).

В Сетте-Дабанском МОВ спектральным анализом устанавливаются повышенные концентрации бора, марганца, железа, серебра. Нередко повышен фон меди (профилирующий элемент Сетте-Дабана), золота (до 25 мг/т).

В Южно-Верхоянском синклинории МОВ обнаружено (1988) среди раннепермских терригенных пород бонсолчанской свиты (алевритовая часть разреза) в бассейне р. Сунтар, а также в кислых вулканитах охотского вулканогенного комплеса (поздний мел) в басейне р. Агаякан.

В отличие от МОВ СДА, мумиё ЮВС отличается повышенным фоном мышьяка, олова при наличии концентрации (первые г/т на сырец мумиё) бора, марганца, серебра. Концентрации последнего достигают 3-0,5 г/т.

Связаны с формированием рудных полей и рудных месторождений цветных металлов