Опубликована:

ЭВОЛЮЦИЯ ОСАДОЧНЫХ ПРОЦЕССОВ

В ИСТОРИИ ЗЕМЛИ

Материалы

VIII Всероссийского литологического совещания

(Москва, 27-30 октября 2015 г.)

Том II. с.216-220

ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ИЗ АЛАБАНДИНОВЫХ РУД ЭНДОГЕННОГО ВЫСОКОГОРНОГО  МЕСТОРОЖДЕНИЯ МАРГАНЦА КАК ПОКАЗАТЕЛЬ  ГЕТЕРОГЕННОГО ИСТОЧНИКА УГЛЕРОДА ПРИ ВОЗМОЖНОМ ФОРМИРОВАНИИ НЕТРАДИЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ НЕФТЕ- И ГАЗООБРАЗОВАНИЯ

Кокин А.В. 1, Силаев В.И. 2, Прокопов Н.С. 3

1.Южно-Российский институт управления РАНХ и ГС. г.Ростов-на-Дону, e-mail: alex@avkokin.ru

2.Института геологии Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар

3.НИИ физической и органической химии ЮФУ, г. Ростов-на-Дону

Исследован химический состав пиролизата при нагревании и вакуумной декрепитации включений алабандиновых руд до температуры 300–400°С из эндогенного индий-марганцевого месторождения Высокогорного в Восточной Якутии. Из флюидной фазы руд выделен метан и его гомологи, а также органическое вещество с гетерогенным изотопным составом углерода и азота ( δ13C от -21,70 до -24,33 ‰ PDB, δ15N,‰ атм. от 0,98 до -1,26), а из флюидной фазы карбонатов руд — изотопный состав углерода и  кислорода (δ13C,‰ PDB от -10,6 до -8,1, δ15O, SMOW от 7,7 до 13,2). Наличие в составе эндогенных  руд метана, его гомологов и органического вещества может указывать на возможность   образования нефти и газа с участием глубинного органического вещества и вмещающих пород поздней перми.

Уникальное по минералогическому составу индий-марганцевое месторождение алабандиновых руд Высокогорное в Восточной Якутии [ ] располагается в зоне влияния субмеридионального глубинного разлома среди терригенной чёрносланцевой толщи поздней перми и вулканитов охотского вулканогенного пояса. Представляет собой серию крутопадающих и протяжённых жил мощностью от 0,5 до 2,0 м и жильных зон с алабандиновой (до 98% по массе минерального состава жил), троилит-пирит-пирротин-галенит-сфалеритовой (до 1 — 2%), сульфоантимонитовой минерализацией серебра, олова, индия (до 1%), кварца и марганцевых карбонатов — до 1%, единичные обособления твердофазного органического вещества.  В составе ксенолитов руд отмечаются обломки метасоматитов вмещающих пород преимущественно глинистых сланцев. Геолого-геохимические основания участия вещества вмещающих осадочных пород при формировании руд месторождения заключаются в наличии в них надкларковых концентраций марганца, серы, а глубинных источников — наличие в рудах троилита и примесей в них редких земель и благородных металлов.

Из алабандиновых руд разного состава (таблица 1 — 3) путём декрепитации включений  в вакууме при прогреве до 400ºC из пиролизата выделена флюидная фаза с наличием в ней метана, его гомологов, азота, кислорода, сернистого газа, сероводорода. На основе изучения изотопного состава углерода, азота, кислорода также устанавливается их гетерогенный состав, указывающий на возможность участия в рудообразовании не только глубинного вещества и углеводородов, но и вмещающих пермских пород, содержащих до 1,5% Сорг.

Таблица 1. Химический состав пиролизата  при нагревании алабандина до температуры 300–400°С, мг/л

| Проба | Т °С | N2 | CO | CO2 | H2O | H2S | SO2 | CH4 | C2H6 | Сумма | % H2O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АЛБ-1 | 20–300 | Не обн. | 0.82 | 12.61 | 5840 | 0.12 | 19.98 | 0.06 | Не обн. | 5873.59 | 99.43 |
| « | 20–400 | « | 1.92 | 86.92 | 12837 | 0.21 | Не опр. | 0.019 | 0.011 | 12926.08 | 99.31 |
| АЛБ-2 | 20–300 | 0.17 | 0.12 | 9.33 | 778 | 0.17 | 4.49 | 0.006 | 0.001 | 792.29 | 98.20 |
| « | 20–400 | Не обн. | 0.40 | 14.07 | 272 | 0.20 | 14.00 | 0.008 | 0.002 | 300.77 | 90.43 |
| АЛБ-3 | 20–300 | 0.23 | 0.15 | 7.43 | 485 | 0.04 | 6.67 | 0.003 | 0.001 | 499.52 | 97.09 |
| АЛБ-4 | 20–300 | 0.22 | 0.18 | 13.84 | 1219 | 0.49 | 13.41 | 0.005 | 0.001 | 1247.15 | 97.74 |
| « | 20–400 | 0.05 | 0.53 | 21.00 | 443 | 0.05 | 94.98 | 0.004 | 0.001 | 559.62 | 79.16 |
| АЛБ–5 | 20–300 | Не обн. | Не обн. | 6.37 | 551 | 0.05 | 10.54 | 0.002 | Не обн. | 567.96 | 97.01 |
| « | 20–400 | 0.17 | 0.26 | 15.94 | 461 | 0.05 | 92.27 | 0.005 | « | 569.70 | 80.92 |

Примечание: Анализы выполнены в Институте геологии Коми НЦ УрО РАН (аналитик  С. Н. Шанина) и продублированы в НИИ физической и органической химии ЮФУ Прокоповым Н.С. на газовом хроматографе «Цвет-800», соединенным с пиролитической приставкой.  В отдельных образцах алабандиновых руд Н.С. Прокоповым установлен метан от 0,31 до 1,48%.

Таблица 2. Результаты определения изотопного состава углерода и кислорода в  углеродистом веществе алабандиновых руд

| Проба | MnO, мас. % | Сорг, мас. % | Навеска, мкг | Интенсив- ность CO2, mV | δ13C,‰ PDB | δ15N,‰ атм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Алб–2 | 77.26 | 0.15 | 1020 | 500 | –23.14 | 0.91 |
| Алб–3 | 81.47 | 0.28 | 672 | 200 | –24.33 | –1.26 |
| Алб–4 | 77.09 | 0.66 | 985 | 200 | –21.70 | –1.0 |
| Алб–5 | 71.04 | 0.81 | 882 | 300 | –22.88 | 0.98 |

Примечание: анализы выполнены в Институте геологии Коми НЦ УрО РАН старшим научным сторудником, к. г.- м. н. С. Н. Шаниной на газовом хроматографе «Цвет-800», соединенным с пиролитической приставкой.

Таблица 3. Изотопный состав углерода и кислорода из карбонатов алабандиновых руд

| Проба | δ13C,‰ PDB | δ15O, SMOW |
| --- | --- | --- |
| Алб – 2 | – 9,2 | 8,4 |
| Алб – 4 – 1 | – 8,2 | 13,2 |
| Алб – 4 – 2 | – 9,1 | 9,6 |
| Алб – 4 – 3 | – 10,6 | 7,9 |
| Алб – 5 – 1 | – 9,3 | 7,7 |
| Алб – 5 – 2 | – 8,4 | 10,4 |

Полученные минералогические, геолого-геохимические данные дают основание предполагать участие эндогенных флюидов при образовании нефтей и природного газа на основе постоянной дегазации глубинных частей земной коры, так и подкорового вещества, участвующих при формировании рудных месторождений.

Литература

1.Кокин А.В., Силаев В.И., Батурин А.Л. Алабандин Якутии — новый минеральный тип промышленного оруденения марганца.-Ростов-н/Д: ЗАО «Ростиздат», 2011.-208с.

2.Силаев В.И., Хазов А.Ф. Изотопное диспропорционирование  карбонатного углерода в процессах гипергенно-экзогенной  перегруппировки вещества земной коры// Программы фундаментальных исследований Российской академии наук.- Сыктывкар: Геопринт,2003.-41с.